# Тесты по дисциплине "Полные съемные протезы"

Выбрать один правильный ответ:

1. Методом определения силы жевательного давления является:

а) параллелометрия

б) гнатодинамометрия

в) одонтопародонтография

г) рентгенография

2. Естественные верхние боковые зубы закрываются базисом на высоту:

а) 1/3

б) 1/2

в) 2/3

г) до жевательной поверхности

3. Восковая композиция перед загипсовкой в кювету приливается к модели по периметру, чтобы:

а) не упала с модели

б) гипс не попал между воском и моделью

в) воск не деформировался во время гипсовки

г) увеличить объемность восковой композиции

4. Клиническая шейка зуба — это место:

а) сужения на зубе

б) перехода коронки зуба в десну

в) перехода эмали в цемент

г) перехода коронки зуба в кость челюсти

5. Нижние боковые естественные зубы закрываются базисом на высоту:

а) 1/3

б) 1/2

в) 2/3

г) до жевательной поверхности

6. Нижние передние естественные зубы закрываются базисом на высоту:

а) 1/3

б) 1/2

в) 2/3

г) длины коронковой части

7. Высота цоколя гипсовой модели должна быть (в см):

а) 0,5-1

б) 1-1,5

в) 1,5-2

г) 2-3

8. Фарфоровые зубы соединяются с базисом протеза:

а) механически

б) химически

в) комбинированно

г) физически

9. Окклюзионные валики изготавливают из воска:

а) липкого

б) моделировочного

в) базисного

г) пчелиного

10. При склеивании гипсового слепка воск наносят:

а) на рабочую поверхность

б) на внутреннюю поверхность

в) по периметру слепочной ложки

г) только на вестибулярную поверхность

11. Для получения модели без воздушных раковин необходимо:

а) накладывать большую порцию гипса на выступающую часть слепка

б) легким постукиванием слепка перемещать небольшую порцию гипса в углубленные места

в) залить порцией гипса углубленные места

г) погрузить слепок в гипсовую массу

12. Перекрестная постановка зубов применяется при прикусе:

а) прогнатическом

б) прогеническом

в) ортогнатическом

г) прямом

13. Для полимеризации протеза кювету закрепляют в:

а) пресс

б) бюгель

в) водяную камеру

г) стерилизатор

14. После выплавления воска, необходимо изолировать модель:

а) водой

б) изоколом

в) мономером

г)эфиром

15. Межзубные промежутки в области шеек зубов полных съемных пластиночных протезов обрабатываются:

а) карборундовой головкой

б) металлической фрезой

в) конусовидным бором

г) лобзиком

16. Этап после изготовления постановочного валика (в полном съемном протезе):

а) изготовление кламмеров

б) постановка зубов

в) моделировка базиса

г) объемное моделирование

17. Процесс полимеризации начинается после:

а) соединения мономера с полимером

б) закипания воды в стерилизаторе

в) паковки пластмассы в кювету

г) погружения кюветы в воду

18. Количество этапов созревания пластмассы:

а) 2

б) 3

в) 4

г) 5

19. Восковые валики прикусного шаблона должны:

а) расслаиваться при подрезании

б) быть низкими – 5 мм

в) располагаться не по центру альвеолярного гребня

г) располагаться по центру альвеолярного гребня

20. "Прикус" – это:

а) вид смыкания зубов в положении центральной окклюзии

б) аномалия зубных рядов, требующая аппаратурного лечения

в) шаблон из воска, служащий для определения центральной окклюзии

г) всевозможные перемещения нижней челюсти по отношению к верхней

21. Старческая прогения характеризуется:

а) альвеолярный гребень нижней челюсти имеет больший размер, чем альвеолярный отросток верхней челюсти

б) альвеолярный гребень нижней челюсти имеет меньший размер, чем альвеолярный отросток верхней челюсти

в) альвеолярный гребень нижней челюсти имеет то же размер, что и альвеолярный отросток верхней челюсти

г) альвеолярный гребень не изменяется в размере.

22. Не устраненный боковой люфт окклюдатора приводит к:

а) нарушению центральной окклюзии

б) завышению прикуса

в) занижению прикуса

г) прямому прикусу

23. Отношение к стеклу зубов, поставленных в ортогнатическом прикусе:

а) центральный резец и клык  касаются стекла, боковой резец  отстоит на 0,5 мм, первый премоляр касается щечным бугром, второй премоляр  касается обоими буграми, первый моляр  касается медиально-небным бугром, медиально-щечный отстоит на 0,5 мм, дистально-небный на 1 мм, дистально щечный на 1,5 мм, второй моляр  лежит в плоскости 6 зуба

б) центральный резец и клык  касаются стекла, боковой резец  отстоит на 0,5 мм, премоляры  касаются обоими буграми, первый моляр  касается медиально-щечным бугром, медиально-небный отстоит на 0,5 мм, дистально-небный на 1,5 мм, дистально-щечный на 1 мм, второй моляр  не касается стекла

в) центральный резец и клык  касаются стекла, боковой резец и премоляры  отстоят на 0,5 мм, первый моляр  касается  передними (медиальными) буграми, задние (дистальные) отстоят на  1 мм, второй моляр касается стекла передне-щечным бугром, остальные  отстоят на 1 мм

г) центральный и боковой резцы  касаются стекла, клык  не касается стекла, первый премоляр  не ставится, второй премоляр  касается стекла щечным бугром, первый моляр  касается передними медиальными буграми, дистальные не касаются стекла на 1 мм, второй моляр  касается стекла всеми буграми

24. Главным доводом в пользу применения металлических базисов вместо пластмассовых является:

а) быстрое привыкание пациента к протезу

б) возможность стерилизации протеза кипячением

в) значительная доступность протезирования

г) быстрое изготовление протеза

25. Граница базиса протеза верхней челюсти, проходящая по линии А:

а) не доходит до слепых отверстий на 1-2 мм

б) не покрывает слепые отверстия

в) перекрывает слепые отверстия на 1-2 мм

г) покрывает слепые отверстия

26. Неизолированный торус верхней челюсти:

а) нарушает стабилизацию протеза

б) не влияет на стабилизацию протеза

в) улучшает стабилизацию протеза челюсти

г) ведет к поломке протеза

27. При прогеническом соотношении челюстей:

а) укорачивают дугу верхней челюсти

б) сохраняют количество искусственных зубов

в) укорачивают дугу нижней челюсти

г) удлиняют дугу верхней челюсти

28. При прогнатическом соотношении челюстей:

а) укорачивают дугу верхней челюсти

б) сохраняют количество искусственных зубов

в) укорачивают дугу нижней челюсти

г) удлиняют дугу  верхней челюсти

29. Постановка искусственных зубов по сферической поверхности применяется при прикусе:

а) ортогнатическом

б) прогеническом

в) прогнатическом

г) прямом

30. Угол между протетической плоскостью и режущими краями фронтальных зубов составляет (в градусах):

а) 20-30

б) 35-40

в) 45-55

г) 60-65

31. Главным доводом в пользу применения протеза с эластичной подкладкой является:

а) медленное протекание атрофических процессов под базисом

б) увеличение жевательной активности

в) улучшение фиксации протеза,  снижение боли

г) уменьшение стабилизации протеза

32. Граница индивидуальной ложки должна быть:

а) такой же как и граница будущего протеза

б) меньше на 1-2 мм. границы будущего протеза

в) больше на 1-2 мм. границы будущего протеза

г) меньше на 3-4 мм. границы будущего протеза.

33. Методом, позволяющим наиболее точно определить центральную окклюзию, является:

а) анатомический

б) анатомо-физиологический

в) антропометрический

г) физиологический

34. Автор классификации беззубых верхних челюстей:

а) Шредер

б) Курляндский

в) Оксман

г) Келлер

35. Зубные признаки центральной окклюзии ортогнатического прикуса, относящиеся ко всем зубам:

а) срединные линии совпадают, верхние передние зубы перекрывают нижние на 1/3 их высоты, каждый зуб имеет двух антагонистов

б) каждый зуб имеет, как правило, двух антагонистов, верхний смыкается с одноименным нижним и позади стоящим, верхняя зубная дуга шире нижней

в) режущие края верхних зубов смыкаются с нижними встык, небные бугры верхних боковых зубов лежат в бороздках между буграми

г) срединные линии не совпадают, верхние передние зубы перекрывают нижние на 2-3 их высоты, каждый зуб имеет по 1 антагонисту

36. Название окклюзии, при которой средняя линия не совпадает:

а) боковая

б) центральная

в) передняя

г) задняя

37. Ошибка, приводящая к занижению высоты прикуса, происходит на этапе:

а) определения высоты прикуса

б) снятия оттисков

в) шлифовки и полировки

г) припасовки протеза в полости рта

38. Толщина базиса на нижней челюсти (в мм):

а) 0,5-1

б) 1-1,5

в) 2-2,5

г) более 3

39. Показанием к изготовлению протеза с двухслойным  базисом на нижней челюсти является:

а) наличие экзостозов

б) наличие торуса

в) атрофия альвеолярного гребня

г) наличие корней

40. При ортогнатии шестой зуб касается стекла бугром:

а) медиально-небным

б) дистально-щечным

в) медиально-щечным

г) дистально-небным

41. При определения центральной окклюзии боковым ориентиром на лице служит линия:

а) срединная

б) клыков

в) зрачковая

г) камперовская

42. Слепок, полученный с помощью жесткой  индивидуальной ложки:

а) анатомический

б) функциональный без давления

в) функциональный компрессионный

г) физиологический

43. Тип атрофии, наиболее благоприятный для протезирования на верхней челюсти по классификации Шредера:

а) I

б) II

в) III

г) IV

44. Постановку зубов при прогнатии во фронтальном отделе нужно провести

а) на искусственной десне

б) на приточке

в) с изготовлением десневых кламмеров

г) с изготовлением опорно-удерживающих кламмеров

45. Основной ориентир при подборе формы центральных резцов - это форма:

а) лица

б) улыбка

в) губ

г) нижней части лица

46. При умеренно выраженном прогеническом соотношении челюстей искусственные зубы могут быть поставлены в соотношении:

а) прогеническом

б) ортогнатическом

в) прямом

г) бипрогнатическом

47. При неравномерной или полной атрофии альвеолярного отростка нижней челюсти применяется протез:

а) на пластмассовом базисе

б) на комбинированном базисе

в) на металлическом базисе

г) с эластичной пластмассой

48. Термин "артикуляция" в стоматологии означает:

а) смыкание зубных рядов при жевательных движениях нижней челюсти

б) пространственное соотношение зубных рядов и челюстей при всех движениях нижней челюсти

в) положение нижней челюсти вне функции жевания и разговора

г) пространственное смещение нижней челюсти при сохранении контактов между зубами верхней и нижней челюсти

49. Характер смыкания жевательных зубов на рабочей стороне при боковой окклюзии:

а) одноименными бугорками

б) разноименными бугорками

в) фиссурно-бугорковый контакт

г) зависит от перенесенных заболеваний

50.  При быстром подъеме температуры во время полимеризации пластмассы произойдет появление:

а) «мраморности» протеза

б) газовой пористости протеза

в) зон напряжения пластмассы

г) обесцвечивание пластмассы.

51. Положение передних зубов в протезе на верхней челюсти по отношению к центру альвеолярного отростка:

а) 1/3 толщины в пришеечной области вестибулярно

б) 1/2 толщины в пришеечной области орально

в) 2/3 толщины в пришеечной области вестибулярно от средней линии альвеолярного отростка и 1/3 орально

г) перпендикулярно к центру альвеолярного отростка

52. Назначение пластмассы "Карбопласт":

а) изготовление базисов протеза

б) изготовление индивидуальных ложек

в) починка

г) перебазировка

53. Анатомический оттиск с беззубой верхней челюсти получают ложкой:

а) стандартной

б) индивидуальной

в) стандартной для беззубой челюсти

г) стандартной перфорированной

54. Перекрестная постановка жевательных зубов при прогении служит для:

а) уравновешивания разницы в размерах зубных дуг

б) передачи неравномерного жевательного давления на костную основу челюсти

в) замедленного скольжения зубного ряда нижней челюсти  по отношению к верхней

г) передачи равномерного жевательного давления на костную основу челюсти

55. Линия улыбки определяет:

а) ширину зубов

б) высоту зубов

в) количество зубов

г) номер гарнитура зубов

56. Для мягкой подкладки применяется пластмасса:

а) этакрил

б) ПМ -01

в) редонт

г) фторакс

57. Размер прикусных валиков (в см):

а) 0,5 х 1,0

б) 1,0 х 1,0

в) 1,5 х 1,5

г) 1,5 х 2,0

58. Неточность составления отломков при починке протеза:

а) не влияет на жевательную эффективность

б) приводит к неравномерной толщине базиса

в) исключает возможность пользования протезом

г) влияет на жевательную эффективность

59. При балансировке пластмассового базиса после починки рекомендуется:

а) сточить зоны неплотного прилегания к небной поверхности

б) совершить перебазировку во рту с помощью быстротвердеющей пластмассы

в) изготовить новый протез

г) удлинить границу протеза

60. Пластмасса, применяемая для починки:

а) этакрил

б) протакрил

в) карбопласт

г) боксил